附件1

2023年建筑装饰数字化施工赛项方案

一、竞赛项目名称：建筑装饰数字化施工赛项

二、参赛对象：全院2022级在籍在校全日制学生

三、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式：统一机赛

（二）竞赛内容：

1、建筑装饰施工图深化设计：包括封面、目录、施工图设计说明、平面布置图、地面铺装图、顶平面图、立面图、剖面图、节点大样图等。

2、建筑装饰工程量清单编制：编制该装饰装修工程分部分项工程量清单和单价措施项目清单。

3、团队2名选手可以独立并行实施，也可团队配合实施，团队内部自行分配合作工作任务，并合理使用规定时间。

考试时间240分钟。

四、竞赛规则

1、根据提供的方案图，完成施工图深化设计。

2、每团队参赛选手，并最终以*.dwg文件格式和A3规格的*.pdf、Excel2010办公软件计算工程量格式，提交比赛作品。由裁判员改卷后评出成绩。

五、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地：机房，具体地点以通知为准。

（二）竞赛设备：电脑，安装有AutoCAD2014、AutoCAD2020建筑绘图软件。

六、评分办法与标准

建筑装饰施工图深化设计

要求：参赛选手团队共同上机操作，通过AutoCAD2014、AutoCAD2020建筑绘图软件，合作完成建筑装饰工程项目中某些空间未完成的建筑施工图深化设计，包括封面、目录、施工图设计说明、平面布置图、地面铺装图、顶平面图、立面图、剖面图、节点大样图等，并最终以*.dwg文件格式和A3规格的*.pdf文件格式提交比赛作品。

建筑装饰工程量清单编制

要求：参赛选手上机操作，通过Excel软件，手工列项及算量，最终以*.xls或*.xlsx文件格式提交比赛作品。

4.评分细则

任务一 “建筑装饰施工图”竞赛任务评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分点 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 |
| 1 | 封面 | 1 | 信息正确、美观。 | 绘制规范得1分 无封面扣1分 |
| 2 | 目录 | 1 | 目录内容完整，顺序正确。 内容及顺序：装饰设计说明、平面布置图、楼地面平面图、顶棚平面图、室内立面图、墙柱面装饰剖面图、装饰详图。 | 绘制规范、完整、顺序准确得1分 错漏一处扣0.5分，顺序不正确扣0.5分，正文图纸排布和目录不符扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 施工图设计说明 | 4 | 施工说明内容应包含：工程概况、设计风格、施工工艺、做法及注意事项。 | 漏一项扣1分，每项中内容中每出现一处不完整、不准确扣0.5分，扣完为止 |
| 4 | 主要材料表 | 4 | 材料选用、材料表编制。 | 材料描述完整准确，和图纸对应，表格完善清晰得4分； 每出现一处不完整、不准确以及不清晰处扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 平面布置图 | 5 | a、图纸比例、图幅。 b、标注：标高等标注。 c、空间位置：各功能空间的家具、陈设、隔断、绿化等的形状、位置。 d、尺寸标注：装饰尺寸标注，如隔断、家具、装饰造型等的定形、定位尺寸。 e、符号：内视投影符号、详图索引符号等。 f、说明：文字说明、图名比例。 g、图线：剖切到的墙柱轮廓、剖切符号用粗实线，未剖到但能看到的图线，如门扇开启符号、窗户图例、楼梯踏步、室内家具及绿化等用细实线表示。 h、所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。 | 每漏一项扣1分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣0.5分，扣完为止。 |
| 6 | 地面铺装图 | 5 | a、图纸比例、图幅。 b、尺寸标注。 c、楼地面面层分格线和拼花造型等。 d、标注分格和造型尺寸。 e、细部做法的索引符号、图名比例。 f、图线：楼地面分格用细实线表示。 g、所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。 | 每漏一项扣1分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣0.5分，扣完为止。 |
| 7 | 顶平面图 | 10 | a、建筑平面及门窗洞口：门画出门洞边线即可，不画门扇及开启线。 b、室内(外)顶棚的造型、尺寸、做法和说明，可画出顶棚的重合断面图并标注标高。 c、室内(外)顶棚灯具符号及具体位置。 d、室内各种顶棚的完成面标高。 e、与顶棚相接的家具、设备位置及尺寸。 f、窗帘及窗帘盒、窗帘帷幕板等。 g、空调送风口位置、消防自动报警系统及与吊顶有关的音视频设备的平面布置形式及安装位置。 h、图外标注开间、进深、总长、总宽等尺寸。 i、所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。 | 每漏一项扣1分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣0.5分，扣完为止。 |
| 8 | 立面图 | 30 | a、室内立面轮廓线，顶棚有吊顶时可画出吊顶、叠级、灯槽等剖切轮廓线(粗实线表示)，墙面与吊顶的收口形式，可见的灯具投影图形等。 b、墙面装饰造型及陈设(如壁挂、工艺品等)，门窗造型及分格，墙面灯具、暖气罩等装饰内容。 c、装饰选材、立面的尺寸标高及做法说明。图外一般标注一至两道竖向及水平向尺寸，以及楼地面、顶棚等的装饰标高；图内一般应标注主要装饰造型的定形、定位尺寸。做法标注采用细实线引出。 d、附墙的固定家具及造型(如影视墙、壁柜)。 e、索引符号、说明文字、图名及比例等。 d、所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。 | 每漏一项扣1分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣0.5分，扣完为止。 |
| 9 | 剖面图及装饰详图 | 35 | a、剖面和节点大样构造做法和层次、工艺做法、连接方式等 b、合理选择材料，以及材料的种类和规格等 c、尺寸标注等 d、索引符号、说明文字、图名及比例等。 e、所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。 | 每漏一项扣1分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣0.5分，扣完为止。 |
| 10 | 新技术、新材料、新设备、新工艺 | 5 | 能够依据新技术、新材料、新设备、新工艺进行装饰材料的选用与设计、细部构造设计、施工工艺设计等。 | 每出现一处使用不合理、不科学的地方扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 合计 | 100 |  |  |

任务二“建筑装饰工程量清单编制”竞赛任务评分细则

| 序 号 | 项目 | 分值 | 评分点 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目编码 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算结果 |
|  |  |  |  | 占10% | 占 30% | 占10% | 占 50% |
| 1 | 砌筑工程 | 5 | 项目编码要符合规范要求；按照规范要求项目划分；特征 描述完整， 构造、材料 描述详细； 单位正确； 工程量计算表达明确，计算符合规范要求；计算结果正确性。 | 每出现 一处错 误扣0.5 分，扣完 为止 | 完整正确得90%—100%；基本完整正确得75%—90%；主要内容有描述但不完整得60%—75%；主 要内容没描述得分低于60%。每出现一处错误扣 0.5 分，扣完为止。 | 每出现一 处单位错 误扣0.5 分，扣完 为止 | 计算结 果误差 在 5%以 内的得 该项满 分； 计算结 果误差 超过 5% 不得 分。 |
| 2 | 门窗工程 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 楼地面工程 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙柱面工程 | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 天棚工程 | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他装饰工程 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除工程 | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 措施项目 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

总分计算

任务一“建筑装饰施工图深化设计”占65%，任务二 “建筑装饰工程量清单编制”占35%，核算每个团队的总分。

附件2

2023年建筑装饰数字化施工比赛报名表

| 序号 | 班级 | 校区 | 团队 名称 | 学号 | 姓名 | 手机号码 | QQ号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例1 | 室内2200 | 鹏飞 | 室内2200班一队 | 2021620001 | 张三 | 13877188888 | 111111111 |
|  |  |  |  | 2021620002 | 王五 | 13877166999 | 333333333 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |