附件1

广西工商职业技术学院

2023年建筑工程识图竞赛方案

一、竞赛项目名称：建筑工程识图比赛

二、参赛对象：全院2022级和2023级在籍在校全日制学生

三、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式：统一机赛

（二）竞赛内容：

1.建筑识图与绘图

能够根据给定的建筑工程施工图、图纸会审纪要、设计变更单等资料，理解任务意图，掌握题目要求，正确识读图纸，完成建筑施工图识读相关知识与技能的答题；掌握绘图细则，应用CAD软件进行建筑施工图绘制。

2.结构识图与绘图

能够根据给定的结构工程施工图、图纸会审纪要、设计变更单等资料，理解任务意图，掌握题目要求，正确识读图纸，完成结构施工图识读相关知识与技能的答题；掌握绘图细则，应用CAD软件进行结构施工图绘图；

3、团队2名选手可以独立并行实施，也可团队配合实施，团队内部自行分配合作工作任务，并合理使用规定时间。其中：

任务一（识图）：建筑、结构施工图识读。一名选手（赛前抽取）在阅读给定的建筑施工图纸、图纸会审纪要、设计变更单等资料后，领会图纸的技术信息，发现图纸中存在的错误、缺陷、疏漏，完成建筑施工图识读相关技能、知识答题。

任务二（绘图）：建筑、结构施工图绘制。另一名选手根据给定的建筑施工图纸、图纸会审纪要、设计变更单等资料，运用 CAD 绘图软件绘制给定的专业施工图。

比赛时间240分钟，其中建筑识图与绘图120分钟、结构识图与绘图120分钟。

四、竞赛规则

（一）各参赛队统一报名确认后，不能更换选手。

（二）比赛当天，选手持身份证和学生证，于赛前20 分钟统一进场，比赛开始 20 分钟后不得入场。

（三）赛场提供设备、软件和备品，禁止携带个人物品进场。

（四）竞赛期间选手遇到问题应及时举手示意，离场需报告监考人员批准。

（五）比赛期间选手禁止交流。

五、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地：鹏飞校区4楼机房，具体地点以通知为准。

（二）竞赛设备：电脑，安装有AutoCAD2020建筑绘图软件。

六、评分办法与标准

（一）评分办法

1.建筑、结构施工图识读为机考评分，建筑、结构施工图绘制为结果评分。

2.每团队2名参赛选手，以给定样板图CAD文件（*.dwg）为基础，按照试题的相关内容，完成工程图纸和变更图纸的绘制，并保存和提交比赛作品。由裁判员改卷后评出成绩。

（二）评分标准

1.建筑、结构施工图识图

参赛选手团队共同上机操作，题型为单选题、多选题或是非题，系统自动评分。

2.建筑、结构施工图绘图

（1）建筑施工图绘图评分细则

| 试题1 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计得分 |
| 1.1 | 图层 | 图层（名称、颜色、线型、线宽）正确，得1分，错一处扣0.1分；具体见后面图层表 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 轴线 | 轴线轴号正确，得0.5分，错一处扣0.1分 |  | 0.5 |  |  |
| 1.3 | 墙体 | 墙线正确，得3分，按比例得分 |  | 3 |  |  |
| 1.4 | 玻璃幕墙 | 金属龙骨正确得3.6分，错一处扣0.1分其余投影线共1.4分，按比例得分 |  | 5 |  |  |
| 1.5 | 门 | 9扇双开门绘制正确，每个得0.2分，共1.8分；门编号正确，每处得0.1分，共0.6分 |  | 2.4 |  |  |
| 1.6 | 标注 | 文字样式正确得0.3分，尺寸样式正确得0.5分（见后面样式设置要求），共0.8分 |  | 0.8 |  |  |
|  |  | 四个方向标注正确，各得0.2分，共0.8分，按比例得分；幕墙标注正确，得0.7分，按比例得分；1个标高标注正确得0.1分；半径标注正确得0.1分 |  | 1.7 |  |  |
| 1.7 | 汉字 | 汉字正确得0.6分，错一处扣0.1分，扣完为止 |  | 0.6 |  |  |
| 合计总分（满分15分） 注：图线图层不对，这一项扣0.2分 每项评分均为扣完即止，不倒扣分 |  |  |  |  |  |  |

评分裁判签名：                           日期：

图层表

表1

| 图层名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线 | 红 | CENTER | 0.15 |
| 墙体 | 255 | 连续 | 0.5 |
| 门 | 青 | 连续 | 0.2 |
| 玻璃幕墙 | 125 | 连续 | 0.2 |
| 金属构件 | 黄 | 连续 | 0.2 |
| 标注 | 绿 | 连续 | 0.15 |
| 汉字 | 白 | 连续 | 默认 |
| 其他 | 191 | 连续 | 0.15 |

样式设置要求

1.  文字样式设置  （错一处扣0.1分，扣完为止）

设置样式名“汉字”，字体名为“仿宋”，宽高比为0.7；

设置样式名“非汉字”，字体名为“Simplex”，宽高比为0.7。

2.  尺寸标注样式设置	（错一处扣0.1分，扣完为止）

尺寸标注样式名为“尺寸”；

箭头大小为1.2mm，采用建筑标记；

基线间距8mm，尺寸界限偏移尺寸线2mm，尺寸界限偏移原点5mm；

文字样式选用“非汉字”，高度3mm，位置在尺寸线上方；

使用全局比例为100。

| 试题2 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计得分 |
| 2.1 | 图层设置 | 图层名称、线型、颜色正确得0.5分，错一处扣0.1分；具体见后面图层表 |  | 0.5 |  |  |
| 2.2 | 轴线 | 轴线轴号正确得0.5分，错一处扣0.1分 |  | 0.5 |  |  |
| 2.3 | 楼层处线条 | 3处楼层水平线条正确，0.000线正确，共得3分；错一条线扣0.2分 |  | 3 |  |  |
| 2.4 | 一层幕墙 | 幕墙龙骨共24处绘制正确，得2分，按比例得分；门及上悬窗绘制正确，得2分，按比例得分 |  | 4 |  |  |
| 2.5 | 二至三层幕墙 | 幕墙龙骨共48处绘制正确，按比例得分 |  | 3 |  |  |
| 2.6 | 标高 | 楼层标高正确得1分，每处0.25分；其余标高正确得1分，每处0.1分 |  | 2 |  |  |
| 2.7 | 尺寸 | 竖向尺寸正确得1分；水平尺寸正确得1分；按比例得分 |  | 2 |  |  |
| 合计总分（满分15分） 注：图线图层不对，这一项扣0.2分 每项定位错误均扣此项一半分 每项评分均为扣完即止，不倒扣分 |  |  |  |  |  |  |

评分裁判签名：                           日期：

图层表

表2

| 图层名称 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- |
| 轴线 | 1 | CENTER |
| 立面线 | 45 | 连续 |
| 门窗分格及开启线 | 青 | 连续 |
| 金属构件线 | 125 | 连续 |
| 标注 | 绿 | 连续 |

| 试题3 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计 得分 |
| 3.1 | 图层 | 增加图层：标注，填充、汉字正确，得0.5分，错一处扣0.1分 |  | 0.5 |  |  |
| 3.2 | 地下室顶板 | 顶板厚度修改正确得0.25分 |  | 0.25 |  |  |
| 3.3 | 2-A轴门顶过梁 | 过梁补绘正确得0.25分 |  | 0.25 |  |  |
| 3.4 | 室内踏步 | 砖砌踏步补绘正确得1分，错一条线扣0.2分 |  | 1 |  |  |
| 3.5 | 2-A与2-B轴间楼板 | 楼板位置修改正确得1分 |  | 1 |  |  |
| 3.6 | 2-B轴墙体 | 墙体往左移动2100正确，得0.8分；补绘轴线正确得0.2分，共得1分；错一条线扣0.2分 |  | 1 |  |  |
| 3.7 | 2-C轴梁 | 两处梁补绘正确得0.8分，补绘轴线正确得0.2分，共得1分；错一条线扣0.2分 |  | 1 |  |  |
| 3.8 | 2-E轴左侧楼板 | -2F滤毒室楼面降板500正确，得0.4分，错一条线扣0.2分；回填线正确得0.1分 |  | 0.5 |  |  |
| 3.9 | 2-F与2-F轴门；可见投影 | 两处门投影补绘正确得0.6分，错一条线扣0.1分 |  | 0.6 |  |  |
| 3.10 | 尺寸标注及标高 | 文字、标注样式（见后面样式设置要求）正确得0.4分，错一处扣0.1分，扣完为止 |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 标高6个正确，得0.6分，每个0.1分；竖直尺寸正确得0.8分，按比例得分；水平尺寸及轴号正确得0.8分，按比例得分；轴线号正确，得0.4分 |  | 2.6 |  |  |
| 3.11 | 填充 | 填充正确得0.9分，按比例得分 |  | 0.9 |  |  |
| 合计总分（满分10分） 注：图线图层不对，这一项扣0.2分 每项评分均为扣完即止，不倒扣分 |  |  |  |  |  |  |

评分裁判签名：                           日期：

附图层表

表3

| 图层名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉字 | 7 | 连续 | 0.2 |
| 标注 | 绿 | 连续 | 0.2 |
| 填充 | 8 | 连续 | 0.15 |

样式设置要求

1. 文字样式设置  （错一处扣0.1分，扣完为止）

设置样式名“汉字”，字体名为“仿宋”，宽高比为0.7；

设置样式名“非汉字”，字体名为“Simplex”，宽高比为0.7。

2. 尺寸标注样式设置	（错一处扣0.1分，扣完为止）

尺寸标注样式名为“尺寸”。

箭头大小为1.2mm，采用建筑标记；

基线间距10mm，尺寸界限偏移尺寸线2mm，尺寸界限偏移原点5mm；

文字样式选用“非汉字”，高度3mm，位置在尺寸线上方

使用全局比例为100。

| 试题4 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计 得分 |
| 4.1 | 图层 | 图层名称、线型、颜色正确得0.6分，错一处扣0.1分；具体见后面图层表 |  | 0.6 |  |  |
| 4.2 | 轴线 | 2根轴线正确，得0.2分 |  | 0.2 |  |  |
| 4.3 | 剖切到的构件 | 0.000以下剖切到的梯段正确，得1分；0.000以上剖切到的梯段正确，得1分；其余梁板正确，得1.4分；墙体正确，得0.5分；按比例得分 |  | 3.9 |  |  |
| 4.4 | 投影可见线 | 0.000以下投影可见梯段正确，得1分，按比例得分；0.000以下投影可见梯段正确，得1分，按比例得分；3根投影可见线正确，得0.3分 |  | 2.3 |  |  |
| 4.5 | 剖切到的门窗 | 共2处门正确，得0.8分，错一根线扣0.1分 |  | 0.8 |  |  |
| 4.6 | 填充 | 防火隔墙区域填充正确，得0.2 |  | 0.2 |  |  |
| 4.7 | 尺寸标注及标高 | 标高4个正确，得0.4分，每个0.1分；竖向尺寸正确得0.5分，错一处扣0.1分；水平尺寸正确得1.1分，错一处扣0.1分 |  | 2 |  |  |
| 合计总分（满分10分） 注：图线图层不对，这一项扣0.2分 每项评分均为扣完即止，不倒扣分 |  |  |  |  |  |  |

评分裁判签名：                           日期：

附图层表

表4

| 图层名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线 | 1 | CENTER | 0.15 |
| 剖切到的构件 | 255 | 连续 | 0.5 |
| 投影可见线 | 6 | 连续 | 0.2 |
| 剖切到的门窗 | 青 | 连续 | 0.2 |
| 填充 | 8 | 连续 | 0.15 |
| 标注 | 绿 | 连续 | 0.2 |

（2）结构施工图绘图 评分细则

| 试题 1 |  |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计得分 |
| 1.1 | 基础梁 纵筋 （4.5 分） | 上 部 钢 筋 | 上部钢筋分两排绘制，并标注 5C20/2C20 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 上部第一排钢筋伸至端部后弯折 240 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 上部第二排钢筋直锚，从柱内边起标注 700(标注起始点必须正确） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 下 部 钢 筋 | 下部第一排钢筋绘制正确，4C25/1C25（或 5C25）标注正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 下 部 第 一 排 钢 筋 必 须 绘 制 断 点 ， 标 注 1784/2167/2167 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 下部第二排钢筋 D-1 轴绘制正确，标注 2C25 正确， D-2 轴绘制正确，标注 3C25 正确，（断开位置必须与下部第一排断点 位置一致，否则本项不得分） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 下部第一排钢筋伸至端部后弯折 375 |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 下部第二排钢筋伸至端部后弯折 375 |  | 0.75 |  |  |
| 1.2 | 基础梁箍筋 （3 分） |  | D-1 轴梁柱节点区 500/C8@100，D-2 节点 区不绘制箍筋(两项必须都正确，如有一项 错误则本项不得分） |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 梁两端 850/C8@100 正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 梁中间 3650/2000/C8@200 正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 悬挑段 300/C8@100 正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 首道定位箍筋绘制并标注正确 |  | 0.5 |  |  |
| 1.3 | 1-1 断面图 （2.5 分） |  | 轮廓绘制正确（必须绘制地下室底板，且 底板顶与基础梁顶平）,尺寸及标高标注正 确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 上部钢筋 7C20 分两排并标注正确 |  | 0.25 |  |  |
|  |  |  | 下部钢筋 7C25 分两排并标注正确 |  | 0.25 |  |  |
|  |  |  | 四肢箍绘制正确并标注 C8@200 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 侧面钢筋 2C14 绘制并标注正确（钢筋需 位于腹板中间位置，否则不得分） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 拉筋绘制正确并标注 C8@400 |  | 0.5 |  |  |
| 合计总分（满分 10 分） |  |  |  |  |  |  |  |

注：每项评分均为扣完即止，不倒扣分；未作要求的，不论对错均不赋分、扣分。

评分裁判签名：		日期：

| 试题 2 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计 得分 |
| 2.1 | 轮廓绘制 （1 分） | 梁柱绘制正确，标注梁尺寸 750/800，柱尺寸 700/200（或总尺寸 900) |  | 2x0.5 |  |  |
| 2.2 | 柱纵筋 （3.5 分） | -0.050 标 高 下 部 绘 制 7 根 钢 筋 线 并 标 注 7C25/10C25/7C25（或 24C25） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | -0.050 标 高 上 部 部 绘 制 6 根 钢 筋 线 并 标 注 6C25/8C25/6C25（或 20C25） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | -0.050 标高节点区左右两侧绘制断点，并标注 1C25/1C25 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | -0.050 标高节点区最中间钢筋断开，并标注 2C25 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 钢筋断点从梁底起标注 775~780 之间均可 |  | 1.5 |  |  |
| 2.3 | 柱箍筋 （2.5 分） | 一 层 以 下 加 密 区 长 度 、 配 筋 表 示 正 确 800/C12@100、1400/C12@100 |  | 2x0.25 |  |  |
|  |  | 一 层 以 上 加 密 区 长 度 、 配 筋 表 示 正 确 2100/C12@100、1050/C12@100 正确 |  | 2x0.5 |  |  |
|  |  | 一 层 以 上 非 加 密 区 长 度 、 配 筋 表 示 正 确 3100/C12@200 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 二层节点区及以上加密区长度、配筋表示正确 750/500/C12@100 |  | 2x0.25 |  |  |
| 2.4 | 柱纵筋连接 （1 分） | 机械连接接头表示正确、位置正确且错开 875 标注正确 |  | 1 |  |  |
| 合计总分（满分 8 分） |  |  |  |  |  |  |

注：每项评分均为扣完即止，不倒扣分；未作要求的，不论对错均不赋分、扣分。

评分裁判签名：		日期：

| 试题 3 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得 分 | 小计 得分 |
| 3.1 | 轮廓绘制 （1 分） | 梁柱绘制正确，梁尺寸 700/柱尺寸 350/350/450/450， |  | 0.25/0.5 |  |  |
|  |  | 加腋尺寸 250/500 标注正确(可仅标注一处） |  | 0.25 |  |  |
| 3.1 | 上部纵筋 （4 分) | 上部第一排纵筋绘制正确，钢筋标注 2C25+2C12/5C25 正确 |  | 1 |  |  |
|  |  | 上部第一排纵筋截断点绘制正确,并标注 2534/2567（断点必须绘制） |  | 1 |  |  |
|  |  | 架立筋搭接 150 绘制并标注正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 上部第二排纵筋绘制正确，钢筋标注 2C20 正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 上部第二排纵筋标注 1900/1925 |  | 1 |  |  |
| 3.2 | 下部纵筋 （3 分） | 下部纵筋绘制正确，钢筋标注 5C22/5C25 正确 |  | 1 |  |  |
|  |  | 1-2 轴下部纵筋在加腋位置锚固正确，锚固长度 682/682 标注正确（标注起始点必须正确） |  | 1 |  |  |
|  |  | 1-3 轴下部纵筋在加腋位置锚固正确，锚固长度 682/775 标注正确（标注起始点必须正确） |  | 1 |  |  |
| 3.3 | 加 腋 钢 筋 （2 分） | 加腋位置钢筋绘制正确，标注 4C22/4C25 正确 |  | 1 |  |  |
|  |  | 1-2 轴加腋钢筋锚固长度 682 标注正确（标注起始 点必须正确） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 1-3 轴加腋钢筋锚固长度 775 标注正确（标注起始 点必须正确） |  | 0.5 |  |  |
| 合计总分（满分 10 分） |  |  |  |  |  |  |

注：每项评分均为扣完即止，不倒扣分；未作要求的，不论对错均不赋分、扣分。

评分裁判签名：		日期：

| 试题 4 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计得分 |
| 4.1 | 轮廓绘制 （0.5 分） | 墙板轮绘制正确，板尺寸 300 墙尺寸 50/300（或总 350）标注正确，标高-1.750 正确 |  | 0.5 |  |  |
| 4.2 | 顶板钢筋 （2 分） | 板面外侧钢筋 C12@150 附加 C12@75 标注正确 |  | 2x0.25 |  |  |
|  |  | 板面附加钢筋绘制断点，标注 1500 正确 |  | 0.25 |  |  |
|  |  | 板面内侧钢筋 C12@150 标注正确 |  | 0.25 |  |  |
|  |  | 板底内、外侧钢筋绘制正确 C12@150 标注正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 钢筋起步距离 75 标注正确 |  | 0.5 |  |  |
| 4.3 | 外墙钢筋 （1.5 分） | 外墙钢筋绘制正确（竖向筋在外侧，水 平筋在内侧） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 外墙内侧钢筋 C14@150/外侧 C18@150 标注正确 |  | 2x0.25 |  |  |
|  |  | 墙顶通长加强筋 3C20 正确 |  | 0.5 |  |  |
| 4.4 | 连接配筋构 造（2 分） | 板下部筋伸入墙内 175 正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 墙内侧钢筋伸至板顶弯折 210(左右弯折 够可以） |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 板上部筋和墙外侧钢筋搭接 615 正确， 断点位置正确（板上部筋断点位置必须 位于板底） |  | 1 |  |  |
| 合计总分（满分 6 分） |  |  |  |  |  |  |

注：每项评分均为扣完即止，不倒扣分；未作要求的，不论对错均不赋分、扣分。

评分裁判签名：		日期：

| 试题 5 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计 得分 |
| 5.1 | 截面轮廓 （1 分） | 剪力墙轮廓绘制正确，墙厚 100/100；100/250 标注正确 |  | 2x0.5 |  |  |
| 5.2 | 剪力墙钢筋 （2 分） | 6.950 以上标高剪力墙钢筋绘制正确（水平筋在 外 侧 ， 竖 向 筋 在 内 侧 ） 标 注 正 确 C10@200/C10@200 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.950 以下标高剪力墙钢筋绘制正确（水平筋在 外 侧 ， 竖 向 筋 在 内 侧 ） 标 注 正 确 C12@200/C14@200 |  | 1 |  |  |
| 5.3 | 变截面钢筋 构造（1 分） | 下部钢筋伸至顶部弯折 144 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 上部钢筋向下锚固 372（标注起始点必须正确） |  | 0.5 |  |  |
| 5.4 | 竖向钢筋连 接构造（2 分） | 6.950 标高以上竖向钢筋分两批截断，断点绘制 正确 |  | 1 |  |  |
|  |  | 断点标注 372/500/372 正确(≥0 不作为考核点， 只要绘制在 6.950 标高以上均可 |  | 1 |  |  |
| 合计总分（满分 6 分） |  |  |  |  |  |  |

注：每项评分均为扣完即止，不倒扣分；未作要求的，不论对错均不赋分、扣分。

评分裁判签名：		日期：

| 试题 6 |  |  | 作品号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 | 小计得分 |
| 6.1 | 轮廓及尺寸 （3 分） | 梯板轮廓绘制正确、 |  | 1 |  |  |
|  |  | 标高 4.870/6.95 标注正确，踢面高度 及数量（160×13=2080）标注正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 踏面宽度及数量（280×12=3360）标 注正确，平板长度（560）标注正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 挑板尺寸 280/140 正确，滑动支座缝 隙尺寸 50 正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 梯板厚度（140）2 处均标注正确 |  | 0.5 |  |  |
| 6.2 | 梯板配筋 （4.5 分） | 上部纵筋在低端折板处断开、分别标 注 C12@150 正确，在低端平直段直 接伸至板端 |  | 1 |  |  |
|  |  | 低端折板处锚固长度 348 标注正确 （可仅标注一侧） |  | 1 |  |  |
|  |  | 下部纵筋在低端折板处弯折通过， C14@120 标注正确，在低端平直段 直接伸至板端 |  | 1 |  |  |
|  |  | 上部纵筋在高端梯梁处可直接锚入 平台板 396 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 下部纵筋在高端梯梁处可直接锚入 平台板 462（下部纵筋也可伸至梯梁 边弯折 210) |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 分布钢筋绘制正确（分布筋必须在纵 向钢筋外侧）且标注 C8@200 正确 |  | 0.5 |  |  |
| 6.3 | 2-2 断面图 (2.5 分） | 梯板轮廓正确，宽度 1850、厚度 140 正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 上 部 钢 筋 C12@150 、 下 部 钢 筋 C14@120 绘制标注正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 分布钢筋绘制正确（分布筋必须在纵 向钢筋外侧）且标注 C8@200 正确、 钢筋分离图正确 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 附加纵筋 2C16 绘制并标注正确 |  | 1 |  |  |
| 合计总分（满分 10 分） |  |  |  |  |  |  |

注：每项评分均为扣完即止，不倒扣分；未作要求的，不论对错均不赋分、扣分。

评分裁判签名：		日期：

总分计算

| 模块 |  | 主要内容 | 比赛时长 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模 块 一 | 建筑识图 与绘图 | 任务一（识图） 建筑施工图识读 任务二（绘图） 建筑施工图绘制 | 120分钟 | 总分 150 分 其中 识图 100 分 绘图 50 分 |
| 模 块 二 | 结构识图 与绘图 | 任务一（识图） 结构施工图识读 任务二（绘图） 结构施工图绘制 | 120 分钟 | 总分 150 分 其中 识图 100 分 绘图 50 分 |

以上分数最终按比例折为百分制。